使用『有機溶劑』應注意事項

壹、有機溶劑可使人體發生：

- 頭昏

- 疲倦感

- 目眩

- 貧血

- 肝臟障礙危害等不良影響，應謹慎處理。

貳、教育訓練：

(一)非經實驗室負責人同意，不得操作使用有機溶劑。

(二)實驗人員必須由實驗室負責人教授至少1小時以上之有機溶劑危害教育訓練，記錄

留存。

(三)使用有機溶劑應由『有機溶劑危害作業主管』於現場監督，方能操作實驗。

參、從事有機溶劑作業時，應注意：

(一)操作前詳讀該有機溶劑之物質安全質料表(MSDS)。

(二)有機溶劑容器，不論是使用中或不使用，都應隨手蓋緊。

(三)作業現場只可存放當天所需之有機溶劑，分裝容器亦需標示。

(四)有機溶劑操作必須在排氣設備(排氣櫃)中進行，以防吸入有機溶劑蒸氣。

(五)正確並確實使用個人防護用具(如手套、口罩、防護衣等)。

肆、應變及通報：

(一)發生人員中毒或有機溶劑大量洩漏時，立即通知實驗室負責人、指導老師及系所主管並依學校緊急事故處理流程逐一通報。

(二)發生有機溶劑引起火災、人員受傷、潑濺及吸入過量時，以人員優先至安全地方，再依程序初步處理、疏散及通報。

(三)走廊上有緊急沖淋器，可供緊急沖眼、淋浴處理。

(四)實驗室內皆有緊急按鈕可立即通報、發出警報。

伍、其他必要之防範措施：

實驗人員除必須遵守上述注意事項及實驗室安全衛生工作守則外，且負有防止發生危害之必要措施及作為。